[image: image1.emf]ПЛАТА 

ВЧ-КОММУТАТОРА

ПЛАТА 

ПРИЁМНИКА

ПЛАТА 

ПЕРЕДАТЧИКА

ПЛАТА 

УПРАВЛЕНИЯ

КОНТРОЛЛЕРА

ПЛАТА 

ПЛАТА 

АЦП-

ЦАП

УПРАВЛЕНИЯ

ДВИГАТЕЛЯМИ

ПЛАТЫ ПЛАТА 

ЧАСТОТОМЕРА-

ДАЛЬНОМЕРА

Д1

Д2

УГОЛ 1

УГОЛ 2

ІК-ПОРТ

ДИСПЛЕЙ

КЛАВИАТУРА

ІК-ПОРТ


[image: image3.emf]КАНАЛ 1 КАНАЛ 2

RS232<=>RS485

ГАЛЬВАНІЧНА

РОЗВЯЗКА




КОМПЛЕКС  РАДИОЗОНДИРОВАНИЯ атмосферы  МНОГОФУНЦИОНАЛЬНЫЙ

                                              ООО «Аэроприбор»
[image: image4.emf]КАНАЛ 2 КАНАЛ 1


                                             Структурная схема.

                                                    Рабочее место оператора.


                                                         Общий вид комплекса.

Комплексы зондирования атмосферы предназначены для: приема и обработки в автоматическом режиме сигналов аэрологических параметров атмосферы, которые поступают от радиозондов (типа АК2): определение координат радиозонда, определение скорости ветра, направление ветра, барометрического давления на данной высоте, выдача в автоматическом режиме результатов зондирования атмосферы.

Модификации: 16800,5 МГц, 17800,5 МГц.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Дальность автоматического сопровождения - до 200 км.

2 Минимальная дальность приема сигнала от радиозонда - не более 10 м.

3 Высота зондирования - до 40 км.

4 Режим работы комплекса для определения дальности – автоматический, для определения угловых координат – автоматический, плюс ручное наведение.

5 Ширина диаграммы направленности антенны по половинному спаду мощности не более 10 град.

6 Коэффициент усиления антенны - не менее 20дБ.

7 Чувствительность приемной системы по непрерывному сигналу не менее минус 142 дБ/Вт.

8 Комплекс проводит проверку (предполетную подготовку) радиозондов к выпуску, дает разрешение на выпуск радиозондов и фиксирует время начала и конца зондирования.

9 Комплекс выдает таблицу ТАЕ-3 до 6 км через 200 м, до 16 км через 500 м, до конца зондирования через 1 км.

10 На мониторе отображается информация о координатах радиозонда, и значения величины метеоданных.

11 Девиация приемного сигнала - не более 100 кГц.

12 Нестабильность полосы во времени - не более 10 кГц/ч.

13 На мониторе отображается информация (визуальный контроль) о перемещении радиозонда в пространстве.

14 Форма отображения информации:

- график изменения температуры (оС) на протяжении полета;

- график изменения влажности (%) на протяжении полета;

- график изменения высоты радиозонда (м) на протяжении полета;

- график изменения направления (градус) ветра по высоте;

- график изменения скорости (м/с) ветра по высоте и др.
15 Регистрация данных проводится:

- распечаткой данных на принтере для оценки их оператором;

- записью на диск компьютера;

- выводом данных на модем;

- выводом данных через модем в линию в кодах ВМО (форму кодов представляет Заказчик);

- считыванием переданных данных из линии;

- архивированием переданных данных;

- документализацией данных и др.
*Полное описание и технические характеристики по запросу заказчика.
ПРИМЕРЫ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ЗОНДИРОВАНИЯ 

[image: image2.png]2 4 [ [ 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 a0 32 34 36 38





Основные преимущества комплексов зондирования атмосферы: 

· Комплексы работают в пассивном режиме.
· Возможность проведения зондирования при отсутствии внешнего питания на протяжении 2 часов.
· Отвечают требованиям ВМО.
· С успехом используются на аэрологических сетях СНГ.

· Простая установка и обучение персонала у потребителя.

· Приём и обработка данных в цифровом виде и др.
*Технические характеристики постоянно совершенствуются.
ООО «Аэроприбор» 

+7 916 545 08 01 Ермошенко Юлия Марковна  meteoru@yandex.ru







